Design BuilderによるCase600モデルの作成					2021.3.25　小野

１）新しいプロジェクトを作成

２）Locationの定義

３）新しいBuildingの作成

４）新しいBlockの作成

５）Activityの入力

６）Constructionの入力

７）南面以外のOpeningの削除

８）南面の窓面の入力

９）Ground floorをExternal floorに変更

１０）HVACの入力

１１）IDFファイルのExport

１２）床面積と容積が合っていないため修正。おそらく壁の厚さを考慮しているため。

１３）隙間風も上記の容積ベースで計算されているため修正。

１４）表面の座標も微妙にずれているので手作業で修正。。。